SCDA

Especificação do Sistema

Versão 1.0

20/07/2017

SCDA-01-001-v1.0

# Registro de Propriedade do Documento

| Autores | Organização | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |
| José Marcelo Lima Duarte | INPE/CRN | 25/07/2017 |  |

| Revisores | Organização | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |

# Histórico de Revisão

| Edição | Data | Modificações |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/07/2017 | Criação do documento. |

- Conteúdo

Registro de Propriedade do Documento	1

Histórico de Revisão	1

1	Introdução	4

2	Documentos Aplicáveis e Referenciáveis	4

2.1	Documentos Aplicáveis	4

2.2	Documentos Referenciáveis	4

3	Requerimentos	4

3.1	Definição do Equipamento	4

3.1.1	Funções	4

3.1.2	Modos de Operação	4

3.1.3	Descrição do Equipamento	5

3.1.4	Definição da Interface	5

3.1.5	Pontos de Teste	5

3.2	Requerimentos de Desempenho	6

3.2.1	Frequência de Entrada	6

3.2.2	Potência de Entrada	6

3.2.3	Conversão de Frequência	6

3.2.4	Real Time Clock (RTC)	6

3.2.5	Linearidade	6

3.2.6	Amplitude Ripple	6

3.2.7	Ligamento	6

3.2.8	Figura de Ruído	7

3.2.9	Susceptibilidade	7

3.2.10	Rejeição de Imagem	7

3.2.11	Espúrios na Banda	7

3.2.12	Decodificador	7

3.2.13	Decodificador Simulação	7

3.2.14	Interface I2C	8

3.2.15	Housekeeping	8

3.3	Requisitos Elétricos	8

3.3.1	Consumo	8

3.3.2	Reguladores de Tensão	8

3.4	Requisitos Mecânicos	8

3.4.1	Massa	8

3.4.2	Dimensões	9

# Introdução

Esta especificação estabelece a funcionalidade, o desempenho, a arquitetura de hardware e os testes do Sistema de Coleta de Dados Ambiental (SCDA);

# Documentos Aplicáveis e Referenciáveis

## Documentos Aplicáveis

Os seguintes documentos fazem parte desta especificação.

- ISIS.ISIS-OBC.DS.1.1, ISIS, 2014.

- NanoPower P-series Datasheet P31u/P31us V9.0, GOMspace, 2016.

- UM10204 I2C-bus specification and user manual, NXP, Rev. 4 - 13 February 2012.

- Argos-3, Platform Transmitter Terminal (PTT-A2), Platform Message Transceiver (PMT-A2), Physical Layer System Requirements, CNES, AS3-SP-516-2098-CNES, February, 2006

## Documentos Referenciáveis

Os seguintes documentos tem o propósito de justificar algum requerimento desta especificação, auxiliar no projeto do equipamento ou definir algum termo usado neste documento.

- Doug Sinclair, "Radiation Effects on COTS Parts in SmallSats", SSC13-IV-3, 2013.

- RESOLUÇÃO ANATEL N§ 665/2016

# Requerimentos

## Definição do Equipamento

### Funções

O equipamento deve prover as seguintes funções:

- Receber o sinal de PTTs (Platform  Transmitter Terminal) no padrão PTT-A2, especificado em [4], na banda de frequência de 401.635 MHz ±30 kHz;

- Digitalizar o sinal recebido em banda base (0 ±30 kHz) com componente em fase e em quadratura;

- Decodificar o sinal das PTTs e estimar a potência, a frequência e o horário de recepção.

- Prover os dados das PTTs (horário, frequência, potência e mensagem)  para o Computador de Bordo (CB) através de uma interface I2C escrava e UART/RS-422.

### Modos de Operação

O equipamento deve ter os seguintes modos de operação:

- Desligado;

- Ligado - Inativo;

- Ligado - Ativo;

O modo de operação Ligado ou Desligado do SCDA deve ser selecionado através de chaves localizadas em um outro equipamento, com o modo padrão sendo o Desligado. Os modos de operação Ativo e Inativo devem ser selecionados via telecomando para o SCDA, sendo o Inativo o modo padrão.

### Descrição do Equipamento

O diagrama de blocos do equipamento é apresentado na Figura 1.

O SCDA é ligado no modo inativo. Para mudar para o modo ativo, o sistema deve receber um telecomando proveniente do CB via interface I2C (barramento i2cBus0) ou RS-422/UART. Esse telecomando deve configurar também o horário do RTC interno do SCDA com precisão de  ±1 ms .

No modo Ativo, o SCDA recebe o sinal das PTTs através da entrada de RF e os entrega para o circuito integrado (CI) AD9874ABST da Analog Device, que faz a conversão de frequência e digitalização do sinal em banda base. O FPGA da família M2S050 da Microsemi decodifica o sinal digitalizado e provê os dados recuperados para o CB através da interface I2C, ou através da interface RS-422/UART.

A Figura 2 apresenta o sistema de distribuição de potência e proteção de sobrecorrente. Uma fonte de potência externa de 5V alimenta o sistema. Internamente, são geradas outras tensões necessárias para os componentes internos. Sensores de corrente (Current Sensor - CS) monitoram a ocorrência de sobrecorrente, geralmente causada por latch-up [5]. Em caso de detecção de sobrecorrente em qualquer um dos pontos monitorados, um ciclo de potência é aplicado no sistema. Isto é, a alimentação é interrompida e depois religada após um período superior a 200ms. O bloco Supervisor representa o conjunto dos componentes que implementam a lógica da proteção contra sobrecorrente.

As medições dos detectores de corrente são digitalizadas e disponibilizadas via interface I2C para o Supervisor através do barramento i2cBus1. O Supervisor possui uma memória para registrar qual sensor de corrente disparou o desligamento a fim de fornecer essa informação como telemetria para o CB, por intermédio do FPGA.

### Definição da Interface

Um conector SMA fêmea deve ser utilizado na entrada de RF.

O equipamento deve se comunicar com o CB e o subsistema de potência através do CubeSat Kit Bus (CSKB), definido nos documentos [1] e [2] da Seção 2.

O equipamento deve se comunicar com o CB através de uma interface I2C capaz de operar na taxa de 400 Kbit/s. Os sinais SDA e SCL desta interface devem estar ligados, respectivamente, nos pinos H1-41 e H1-43 do CSKB.

O equipamento deve prover uma interface RS-422/UART através de um conector do tipo DB-9 macho.

Deve ser possível escolher qual das 6 fontes chaveáveis do subsistema de potência [2] será usada para alimentar o SCDA. Esta seleção deverá ser feita através da soldagem de um resistor SMD de 0 Ω. As fontes chaveadas do subsistema estão localizadas nos pinos H1-47, H1-48, H1-49, H1-50, H1-51 e H1-52 do barramento CSKB.

Uma interface JTAG deve existir para permitir a programação do FPGA do equipamento.

### Pontos de Teste

Pontos de Teste (Test Points - TP) devem existir nas seguintes posições do circuito

- Logo antes do circuito de casamento de impedância de entrada do AD9874. Um conector de RF deve ser usado como TP. Capacitores de desacoplamento devem permitir as seguintes configurações:

  - Receptor de RF conectado ao AD9874, e TP desconectado;

  - Receptor de RF conectado ao TP, e AD9874 desconectado;

  - TP conectado ao AD9874, e receptor de RF desconectado.

- Na saída do VCO. Um conector de RF deve ser usado como TP. Capacitores de desacoplamento devem permitir as seguintes configurações

  - Saída do VCO conectada ao AD9874 e TP;

  - TP conectado ao AD9874, e VCO desconectado;

  - Saída do VCO conectado ao TP, e AD9874 desconectado;

- Nos sinais IF2N e IF2P do AD9874;

- Nos sinais FS, DOUTA, DOUTB e CLKOUT do AD9874;

- Em cada sinal de SPI existente;

- Na saída de cada regulador de potência.

LEDs com propósito de debug devem existir nas seguintes posições:

- Um LED para indicar se há alimentação de entrada;

- Dois LEDs ligados a IOs do FPGA e alimentados em 3.3V através de um resistor.

## Requerimentos de Desempenho

### Frequência de Entrada

O equipamento deve aceitar sinais na banda de frequência de 401.635MHz ±30kHz.

### Potência de Entrada

O P1dB do receptor deve ser superior a -86 dBm.

### Conversão de Frequência

O processo de conversão de frequência do sinal de entrada para banda base deve possuir as seguintes estabilidades:

- short term stability: ±1·10-9 rms/s

- temperature stability: ±1·10-6 (na faixa da temperatura de operação)

- aging: ±1·10-6/ano.

### Real Time Clock (RTC)

O RTC deve ter uma precisão de ±1 ms.

### Linearidade

Dois tons com -100dBm, dentro da banda passante, não devem produzir um produto de intermodulação no sinal digitalizado que supere o limiar de -30dB abaixo desses tons.

### Amplitude Ripple

Um tom de amplitude fixa varrendo a banda de entrada não pode produzir uma alteração superior a 2 dB pico a pico na amplitude do sinal digitalizado.

### Ligamento

O equipamento deve possuir um circuito de power on-reset para garantir o estado inicial do Sistema. O equipamento deve ser capaz de atender a essa especificação em até 5 segundos após seu ligamento.

### Figura de Ruído

A Figura de Ruído deve ser inferior a 3.5 dB.

### Susceptibilidade

O equipamento deve atender os requisitos desta especificação com presença de sinais interferentes menores que a máscara mostrada na Figura 3.

O equipamento não deve ser permanentemente degradado após exposição a um sinal de entrada de -60dBm em nenhuma frequência.

### Rejeição de Imagem

Mínimo de 35 dB para 395.49 MHz. Ver resolução de para frequência de imagem em [6].

### Espúrios na Banda

Injetando-se um sinal de entrada de -100 dBm não deve-se observar espúrios no espectro do sinal digitalizado acima do limiar de -30 dBc.

### Decodificador

- Tipo de Sinais Decodificados: PTT-A2;

- Banda de Entrada: Especificada na Seção 3.2.1;

- Faixa Dinâmica: Sinais entre -128 a -108 dBm;

- PAPR:  Ponto de saturação maior ou igual a -88 dBm;

- Doppler Rate do Sinais: entre ±120 Hz/s2;

- Decodificação simultânea: O sistema deve conseguir decodificar 10 ou mais sinais sobrepostos no tempo;

- Precisão da Estimação da Potência dos Sinais: ±2 dBm;

- Precisão da Estimação da Frequência dos Sinais: ±65 Hz;

- Precisão da Estimação do Tempo em que a frequência foi medida: ±5 ms;

- FER: Inferior a 10-2 (Considerar uma detecção perdida como um erro);

- Falsa detecção: Apenas sinais que obedeçam um padrão aceito pelo decodificador podem gerar mensagem valida de saída.

### Decodificador Simulação

O decodificador deve ser simulado com um sinal de RF com impedância de fonte de 50Ω e forma de onda descrita pela equação

s(t)=Rei2πfct⋅p=1Pap⋅spt-τp⋅eiθpt-τp

Em que, P é o número de sinais PTT recebidos durante o período de simulação Tsim, sp(t) é o p-tézmio sinal transmitido em banda base, seguindo o padrão PTT-A2, τp é o instante de inicio do sinal sp(t), sendo τ1≤τ2≤…≤τP, Sp=20log10Kap é a potência do p-tézmio sinal em dBm, com K sendo uma constante que depende da unidade de ap, θp(t) é o sinal de fase da portadora em banda base e fc é a frequência central de transmissão, 401,635 MHz.

O sinal da portadora em banda base deve ser modelado como sendo

|  | θpt=Θp+ωpt+12ωpt2 | (4) |
| --- | --- | --- |

Em que, Θpé a fase inicial, ωp é a frequência inicial em rad/s e ωp é o Doppler Rate em rad/s2.

O decodificador deve atender o desempenho de FER<10-2 ao ser simulado com Tsim=100, P=600, e as variáveis Sp, τp, Θp, ωp e ωp modeladas como variáveis aleatórias com densidade de probabilidade uniforme entre seus valores máximos e mínimo, conforme exposto na Tabela 1. O tamanho e os dados das mensagens também devem ser aleatórios.

Tabela 1- Valores máximos e mínimos das variáveis do sinal de teste

|  | Min | Max | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp | -128 | -108 | dBm |
| Θp | -π | +π | rad |
| ωp | -60π⋅103 | +60π⋅103 | rad/s |
| ωp | -240π | +240π | rad/s2 |
| τp | 0 | Tsim-1 | s |

### Interface I2C

A interface I2C deve obedecer a especificação de 400 kbps definida em [3].

### Housekeeping

O equipamento deve prover os seguintes parâmetros para o CB através do barramento i2cBus0 ou RS-422.

- Nível RMS da saída do AD9874;

- Uma sequência de 2048 amostras do AD9874, com instante de captura controlado pelo Computador de Bordo;

- Estado do PLL do circuito de recepção (sinal de lock);

- Nível de corrente dos canais de alimentação monitorados;

- Ocorrência de acionamento da proteção de sobrecorrente com indicação de qual sensor disparou a proteção;

## Requisitos Elétricos

### Consumo

O equipamento deve consumir menos de 3W no modo ativo.

### Reguladores de Tensão

- O regulador de tensão que gera o 3.3V deve ser chaveado para aumentar a eficiência energética do sistema.

- O regulador de tensão que gera o 1.2V do FPGA Core, deve ter como alimentação de entrada uma tensão de 3.3V ou inferior.

- Caso algum componente que compõe o Supervisor precise de uma alimentação inferior a 5V, um regulador de tensão linear, preferencialmente com porta PMOS, deverá ser usado.

## Requisitos Mecânicos

### Massa

O equipamento deve pesar menos que 0,5 Kg.

### Dimensões

As dimensões de envelope de comprimento e largura devem ser iguais ou inferior a 95mm e 90 mm, respectivamente.

Altura máxima dos componentes sobre a placa é 15mm.

O equipamento deve ser acoplável com o CB e o subsistema de potência através do conector CSKB e dos furos de montagem (quatro furos mais externos apresentados na figura da página 31 de [2]).

Figura 1- Diagrama de Blocos do SCDA

Figura 2 - Diagrama de Blocos do Sistema de Potência.

Figura 3 - Máscara de Susceptibilidade do SCDA, frequências em MHz.